DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O OHLÁŠENÍ STAVBY

(Ve smyslu vyhlášky č. 62/2013 Sb., § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.)

D		Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1		Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1		Architektonicko-stavební řešení

D.1.1 a)	Technická zpráva

Obsah:

a)	účel objektu	2

b)	zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	2

	architektonické a výtvarné řešení	2

	funkční a dispoziční řešení	2

c)	kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění	2

	kapacity, plochy a obestavěné prostory	2

	orientace ke světovým stranám, osvětlení a oslunění	2

d)	technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost	2

	bourací a zabezpečovací práce - úpravy	2

	zemní práce	2

	základové konstrukce	2

	svislé konstrukce	2

	komíny	2

	schodiště a rampy	2

	výtahy	2

	vodorovné konstrukce	2

	izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu	2

	izolace tepelné a akustické	3

	konstrukce tesařské, krovy	3

	krytiny střech	3

	příčky	3

	výplně otvorů	3

	konstrukce truhlářské	3

	klempířské konstrukce	3

	kovové stavební a doplňkové konstrukce	3

	podhledy	3

	omítky	3

	obklady	3

	podlahy	3

	dlažby	3

	nátěry a malby	3

	ostatní	3

e)	tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	3

f)	způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu	4

g)	vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků	4

h)	dopravní řešení	4

i)	ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	4

j)	dodržení obecných požadavků na výstavbu	4

## účel objektu

Jedná se o obnovu stávající kamenné zvoničky v Tuchorazi. Kamenná zvonička slouží jako veřejný sakrální objekt. Kamenná zvonička je z roku 1845.	(převzato z www.cestyapamatky.cz)

## zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

### architektonické a výtvarné řešení

Obnova stávající kamenné zvoničky v Tuchorazi respektuje její stávající podobu. Materiálové řešení je přizpůsobeno původní podobě.

### funkční a dispoziční řešení

Funkční a dispoziční řešení se nemění.

## kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

### kapacity, plochy a obestavěné prostory

Zastavěná plocha zvoničky:		1,7m2

Obestavěný prostor zvoničky:		5,5m³

### orientace ke světovým stranám, osvětlení a oslunění

Průčelí zvoničky je orientováno jihovýchodním směrem.

## technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

### bourací a zabezpečovací práce - úpravy

Neobsazeno.

### zemní práce

Budou vykopány rýhy pro základy sloupků plůtku do nezámrzné hloubky.

### základové konstrukce

Bude proveden skrytý betonový základ pro sloupky plůtku 300/300mm do nezámrzné hloubky.

### svislé konstrukce

Neobsazeno.

### komíny

Neobsazeno.

### schodiště a rampy

Neobsazeno.

### výtahy

Neobsazeno.

### vodorovné konstrukce

Neobsazeno.

### izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu

Neobsazeno.

### izolace tepelné a akustické

Neobsazeno.

### konstrukce tesařské, krovy

Neobsazeno.

### krytiny střech

Neobsazeno.

### příčky

Neobsazeno.

### výplně otvorů

Neobsazeno.

### konstrukce truhlářské

Neobsazeno.

### klempířské konstrukce

Neobsazeno.

### kovové stavební a doplňkové konstrukce

Bude zhotoven nový plůtek kovářsky vyrobený s brankou. Barva – kovářská čerň.

### podhledy

Neobsazeno.

### omítky

Neobsazeno.

### obklady

Neobsazeno.

### podlahy

Neobsazeno.

### dlažby

V prostoru ohraničeném plůtkem a směrem k silnici bude položena nová kamenná (pískovcová) dlažba včetně podkladního souvrství. Podkladní souvrství pod všemi venkovními dlažbami bude následující:

-	kamenná či betonová dlažba		80-100mm

-	ložná vrstva štěrková drť 4-8mm 		30-50mm

- 	zhutněné drcené kamenivo frakce 8 - 16	100mm

-	geotextílie 300g/m²

-	postřik proti prorůstání vegetace

- 	zhutněná pláň

### nátěry a malby

Veškeré kamenné povrchy (zvonička a dlažba) budou opatřeny čirým matným hydrofobizačním prostředkem v kvalitě min. Lukofob v počtu vrstev dle doporučení výrobce.

### ostatní

Paprsčitý kříž nad zvoničkou bude obnoven - v případě, že nebude nalezen originál, bude dle dochovaných fotografií zhotovena replika. Bude opraven mechanismus zvonícího zařízení včetně kotvení řetízku.

## tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Neobsazeno.

## způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Neobsazeno.

## vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Dle zákona č. 100/2001 SB. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění není navržený záměr stavby dle § 4 tohoto zákona předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k povaze stavby se nepředpokládá negativní vliv způsobený novým objektem na okolí provozu stavby na životní prostředí v oblasti dopravy, emisí, produkce odpadů. Hlavním zdrojem případného nepříznivého vlivu stavby na okolí je hluk způsobený výstavbou.

Provádění stavby:

Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu. Odpad vzniklý při realizaci stavby ze stavebních prací – kód odpadu 17 0700 – směsný stavební odpad, kategorie N (bude likvidován na skládce). Nebezpečné odpady budou vytříděny před uložením na skládce. Veškeré vnější inženýrské sítě budou využívány ve stávajícím stavu. Nebudou používány stavební materiály, jejichž hmotnostní aktivita je větší než 120 Bg/kg.

## dopravní řešení

Neobsazeno.

## ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Neobsazeno.

## dodržení obecných požadavků na výstavbu

Požadavky vyhlášky č. 268 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 26. srpna 2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu jsou dodrženy. Současně bylo při řešení postupováno ve smyslu nařízení vlády  č. 101/2005 Sb. a č. 148/2006 Sb. V průběhu realizace je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak :

Vyhlášky č. 362/2005 Sb., 309/2006 Sb, č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích atp.

Zákon č. 185/2001 Sb. a zákon 106/2005 Sb. O odpadech v odpadovém hospodářství

ČSN 73 30 50 – Zemní práce

Vyhláška č. 66/1988 Sb., k provedení zákona o státní památkové péči, (ve znění vyhlášek č. 139/1999 Sb. a č. 538/2002 Sb.)

Pro fázi výstavby budou splněny požadavky vládních nařízení č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky.

Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou stanoveny ve smlouvě o dílo. Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a doplněny vhodnými symboly.

Seznam výkresů:

C.1		Situace v měřítku katastrální mapy		1:500

D.1.1 b) 01	Půdorys plůtku				1:50

D.1.1 b) 02	Pohledy na zvoničku			1:25

D.1.1 b) 03	Pohled na plůtek s brankou		1:10

D.1.1 b) 04	Pohled na plůtek s poli bez branky		1:10